## LAPORAN FINAL EXAM POWER ELECTRONICS (TKE215204)

### TASK 1: MOSFET SWITCHING BEHAVIOR & GATE DRIVER ANALYSIS

Nama: Prima Nafisman

NIU: 22/493817/TK/54121

Tanggal: 7 Desember 2025

Dosen Pengampu: Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.

#### 1. Deskripsi Proyek

Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengamati dan menganalisis perilaku switching (peralihan) pada Power MOSFET dengan beban resistif. Eksperimen dilakukan menggunakan simulasi LTspice untuk membandingkan dua metode penggerak gerbang (gate driver):

- Direct Drive: Menggunakan sumber tegangan pulsa dengan resistor gate seri (Rg).

- Low-Side Totem-Pole Driver: Menggunakan konfigurasi transistor BJT push-pull untuk memperkuat arus penggerak.

Analisis difokuskan pada parameter transien seperti delay time, rise time, fall time, fenomena Miller Plateau, serta pengaruh resistansi gate (Rg) terhadap efisiensi dan kecepatan switching.

#### 2. Konfigurasi Simulasi

Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak LTspice. Berikut adalah spesifikasi komponen yang digunakan:

- MOSFET: IRFZ48Z (Standard Power MOSFET)

- Load (RL): 12 Ω (Resistif)

- Supply Voltage (Vd): 24 V

- Gate Driver Supply: 12 V

- PWM Frequency: 50 kHz

- Totem-Pole BJTs: 2N2222 (NPN) & 2N2907 (PNP)

Skematik Rangkaian:

#### 3. Hasil Simulasi

Bagian ini menyajikan bentuk gelombang Vgs(t), Id(t), dan Vds(t) untuk mengidentifikasi karakteristik switching.

##### A. Direct Drive (Figure 1)

Pada konfigurasi ini, Gate MOSFET dikendalikan langsung oleh sumber tegangan melalui resistor Rg.

Gambar 3.1: Grafik Switching Figure 1 (Direct Drive)

Anotasi Parameter Switching:

Berdasarkan Gambar 3.1, parameter switching terukur adalah:

- Delay Time (td): 206.32 ns (Waktu dari Vgs naik hingga Id mulai mengalir)

- Rise Time (tr): 68.71 ns (Waktu Id naik 10% ke 90%)

- Miller Plateau: Terlihat datar pada tegangan Gate sekitar 4.747 V.

- Fall Time (tf): 124.62 ns (Waktu Id turun 90% ke 10%)

##### B. Totem-Pole Gate Driver (Figure 2)

Pada konfigurasi ini, driver BJT digunakan untuk meningkatkan arus sourcing dan sinking.

Gambar 3.2: Grafik Switching Figure 2 (Totem-Pole)

Observasi:

Dibandingkan dengan Direct Drive, rangkaian Totem-Pole menghasilkan transisi yang jauh lebih tajam. Miller plateau menjadi sangat singkat, mengindikasikan pengisian Cgd yang sangat cepat.

#### 4. Analisis & Pembahasan

##### 1. Perbandingan Performa: Totem-Pole vs Direct Drive

Pertanyaan: How does the totem-pole driver improve MOSFET switching performance compared to using only a gate resistor and voltage source?

Analisis:

Rangkaian Totem-Pole meningkatkan performa switching secara signifikan melalui mekanisme Current Buffering (Penyangga Arus).

- Limitasi Direct Drive: Pada rangkaian Figure 1, arus pengisian kapasitansi input MOSFET (Ciss) dibatasi oleh impedansi internal sumber sinyal (PWM generator) dan resistor gate Rg. Hal ini menyebabkan konstanta waktu τ=R×Ciss menjadi besar, sehingga rise time dan fall time menjadi lambat.

- Keunggulan Totem-Pole: Driver Totem-Pole (Figure 2) memiliki impedansi output yang sangat rendah saat transistor NPN atau PNP dalam kondisi ON. Konfigurasi ini mampu menyuplai arus puncak (peak current) yang jauh lebih besar daripada sumber PWM biasa. Arus besar ini (Ig=VdriveRpath kecil) memungkinkan pengisian dan pengosongan muatan Gate (Qg) terjadi dalam waktu singkat. Akibatnya, durasi transisi berkurang drastis, mengurangi waktu MOSFET berada di linear region (zona aktif) yang disipatif.

##### 2. Pengaruh Sourcing dan Sinking Current

Pertanyaan: Explain how the sourcing and sinking currents of the BJTs affect the switching speed.

Kecepatan switching MOSFET sangat bergantung pada seberapa cepat muatan pada kapasitor parasit (Cgs dan Cgd) dapat dipindahkan.

- Sourcing Current (Turn-ON): Transistor NPN pada bagian atas Totem-Pole bertugas mengalirkan arus dari sumber tegangan driver menuju Gate (Sourcing). Semakin besar kemampuan sourcing current, semakin cepat tegangan gate (Vgs) mencapai ambang Miller Plateau dan melewatinya. Ini secara langsung memperpendek Rise Time (tr).

- Sinking Current (Turn-OFF): Transistor PNP pada bagian bawah bertugas mengalirkan arus dari Gate menuju Ground (Sinking). Transistor ini menyediakan jalur resistansi rendah untuk membuang muatan gate dengan cepat. Semakin besar kemampuan sinking current, semakin cepat Vgs ditarik ke nol, yang secara langsung memperpendek Fall Time (tf).

##### 3. Analisis Pengaruh Resistansi Gate (Rg)

Pertanyaan: Analyze the effect of gate resistance Rg on switching speed, di/dt, dv/dt, and losses.

Nilai Rg mengontrol laju arus gate (Ig), yang berdampak langsung pada karakteristik berikut:

(a) Switching Speed

Hubungan antara Rg dan kecepatan switching adalah berbanding terbalik.

- Rg Tinggi: Membatasi arus pengisian gate. Konstanta waktu τ meningkat, menyebabkan delay time, rise time, dan fall time menjadi lebih lama (switching lambat).

- Rg Rendah: Memungkinkan arus gate maksimum mengalir, menghasilkan switching yang sangat cepat.

(b) dvdt dan didt

- Rg Rendah (Cepat): Menghasilkan perubahan arus (didt) dan tegangan (dvdt) yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Meskipun efisien, nilai didt yang terlalu tinggi dapat menyebabkan lonjakan tegangan (voltage overshoot) akibat induktansi parasit ( V=L×didt) dan osilasi (ringing).

- Rg Tinggi (Lambat): Memperhalus transisi dvdt dan didt, mengurangi risiko ringing dan EMI (Electromagnetic Interference), namun mengorbankan kecepatan.

(c) Switching Energy/Losses (Esw)

Rugi-rugi daya switching terjadi saat tegangan (Vds) dan arus (Id) memiliki nilai signifikan secara bersamaan (overlap region) selama transisi.

- Rg Besar: Memperlebar area overlap karena transisi lambat. Integral daya terhadap waktu (v×i dt) menjadi besar, menghasilkan High Switching Losses (Panas berlebih).

- RgKecil: Mempersempit area overlap. Energi yang hilang selama transisi menjadi minimal (Low Switching Losses), meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

#### 5. Kesimpulan

Dari percobaan simulasi Task 1, dapat disimpulkan bahwa:

- Rangkaian Gate Driver Totem-Pole sangat efektif untuk mempercepat waktu switching MOSFET dibandingkan metode direct drive karena kemampuannya menyediakan arus sourcing dan sinking yang besar.

- Fenomena Miller Plateau terlihat jelas pada simulasi beban resistif, di mana tegangan gate tertahan sementara saat tegangan drain jatuh.

- Resistansi gate (Rg) merupakan parameter kompromi (trade-off). Nilai Rg yang kecil meningkatkan efisiensi (mengurangi switching loss) tetapi meningkatkan risiko overshoot dan noise (EMI), sedangkan Rg yang besar mengurangi noise tetapi meningkatkan rugi-rugi panas.